ООО "_____________________"

Адрес_______________________________________________________________________________
тел:___________________

«Утверждаю»

Генеральный директор

«_________________»

________________________

«      » октября 20__ года

А К Т

наземной проверки системы ССО вертодрома «_____________»

на соответствие требованиям НГЭА, ФАП-69 и требованиям ИКАО

Комиссия в составе:

Председателя комиссии-начальника подразделения аэродромной службы  ______________

Руководителя полетов                                                                                         ______________

В период с __ по __ _______ 20__ года провела наземное обследование установленного на вертодроме светотехнического и светосигнального оборудования и установила следующее:

На вертодроме «______________» для обеспечения взлета и посадки воздушных судов в ночное время и в условиях недостаточной видимости в светлое время суток на курс ВПП установлена система светосигнального оборудования (ОМИ) производства ООО «Вельтпласт», состоящая из:

- Огней финального захода на посадку FATO (белого цвета) 12 шт,  расположенных по  периметру зоны в пределах 0,5 м от края зоны по 4 шт с каждой стороны прямоугольника с интервалом по    м между огнями;  п.1 может отсутствовать при совмещении зон FATO и TLOF

- Огней зоны приземления и отрыва TLOF (зеленого цвета) 12 шт,  расположенных по  периметру зоны в пределах 0,5 м от края зоны по 4 шт с каждой стороны прямоугольника с интервалом по 4,5 м между огнями;

- Рулежных огней (синего цвета) вдоль РД и перронов, с интервалом между огнями – 30 м.  Всего развернуто ___ огней;

В зоне вертодромной территории также расположены:

- Импульсный аэродромный вертодромный маяк "THE HARD CORN" HELIPORT (вспышки белого цвета группой по 4 вспышки за 2 секунды), предназначен для визуального наблюдения посадочной площадки ночью с дальностью обнаружения до 10 км, расположен в ______ м от КДП с азимутом ____0  (г.т. _____,__с _____,__в), установлен на высоте ______ м;

- Указатель направления ветра ночью вертодромный WIND.600 (оранжево-белый с освещением конуса и заградительным огнем) предназначен для указания направления и скорости приземного ветра, расположен в ____м от КДП с азимутом ___0 (г.т. _____,__с _____,__в), установлен на высоте ___ м;  Соответствует ФАП-69

- Световое ограждение препятствий (заградительные огни красного цвета), расположены на верхних точках ангаров (вдоль конька) по 2(4) шт на каждом, соответствуют требованиям РЭГА-94.

Схема расположения светосигнального оборудования указана в приложении к АНПП №____, а  характеристики системы ССО приведены в таблице соответствия системы ССО.

ВЫВОД

Система светосигнального оборудования ОМИ, установленная на вертодроме «__________» с курсом посадки МКп=___0 соответствует эксплуатационным требованиям НГЭА, ФАП-69, ИКАО и пригодна для эксплуатации без ограничений.

Председатель комиссии

начальник подразделения аэродромной службы                                             ___________________

Руководитель полетов                                                                                         ___________________